莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道

TBM法开拓工程皮带机租赁

招标文件

招标人：浙江省隧道工程集团有限公司

2024年1月5日

目录

目录	0

第一章 招标公告	1

第二章投标人须知（通用）	4

1．总则	4

2．招标文件	5

3．投标文件	5

4．投标	8

5．开标	8

6．评标	8

7．合同授予	9

8．纪律和监督	10

第三章投标人须知（专用）	12

第四章 评标办法（综合评估法）	16

评标办法前附表	16

1．评标方法	17

2. 投标文件的澄清和补正	17

3. 评标结果	17

第五章 合同文件	20

1 项目概况	21

2 总体要求	21

3 投标书内容必须包含	22

4 付款	23

5评标	24

6 附件资料	25

附件一  设备技术性能参数表	26

附件二 技术文件资料	30

第七章 投标文件格式	49

一、投标函	51

二、法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书	53

三、投标保证金	55

四、资格审查资料	56

五、商务偏差表	59

六、投标人须知规定的其他商务材料	60

七、报价表	61

八、技术规范书	70

九、技术偏差表	71

十、技术服务和质保期服务计划	72

十一、投标人须知规定的其它技术材料	73

# 第一章 招标公告

1.招标条件

莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程皮带机租赁已具备招标条件，招标人为浙江省隧道工程集团有限公司。现进行邀请招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

1#斜坡道TBM法开拓工程：-1060m回风平巷至1#斜坡道交汇口，规格为直径φ5.0m，长度预计为3200m；1#斜坡道-1060m至-540m，规格为直径φ5.0m，长度预计为3800m；-540m至-180m采准斜坡道，规格为直径φ5.0m，长度预计为3565m。

TBM施工长度10.57km，-1060m中段巷道为平巷，斜坡道正常段坡度15%，弯道段坡度8%，采用直径φ5.0m的TBM施工，每隔400m设1个坡度3%，长度50m的缓坡段，缓坡段处施工会让道，规格3.9m×3.6m，长12m。

2.2招标范围：

项目建设地点：本工程位于山东省烟台市莱州市三山岛街道。

本项目所需皮带机基本与TBM施工路线保持一致，总长为10.57km，除有-1060m回风平巷3200m外，其余7365m均为连续上坡斜坡道，斜坡道正常段坡度15%，弯道段坡度8%，每隔400m设1个坡度3%，长度50m的缓坡段，斜坡道有8个达到或超过180°的弯道。投标人自行考虑皮带机延长至出渣井而增加和因TBM设备长度而减少的长度。

皮带机应满足连续上坡、小转弯、回头弯的出渣能力，连续皮带机和固定皮带机主机、储带仓、转载皮带机设计由投标人自行设计，不得影响现场设备进出和材料运输。主要电器设备应具有矿安证。

皮带机出渣能力满足不小于每天30m的掘进出渣量。

2.3交货时间：

因现场施工区域位置受限，莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程皮带机采用分批交货，第一次于2024年5月20日前交货，于6月10日前完成洞内安装调试，于6月15日前完成与TBM设备在内的延续连接工作；后续皮带机交货由承租方通知投标人交货，投标人应在5天内运至施工现场。设备承租方有权推迟设备进场时间，由此产生的费用包含在报价内，设备生产商自行考虑。

2.4交货地点：山东省烟台市莱州市三山岛街道内承租方指定的位置。

2.5质量保证：合同设备应能适应本工程的综合地质条件、爬坡条件、转弯条件，对本工程不同的地质情况具有良好的适应能力，应能满足与本工程TBM开挖掘进进度相适应的出渣要求，并确保施工质量。具有良好的设备安全性能且在各种工况下必须保证人员和设备的安全，且不需附加任何条件即可实现本工程施工应具备的功能和要求。另外，技术参数符合本工程要求且不得低于投标文件中填报的参数水平。

投标人对所提供设备、工艺技术及其生产的产品、产量、质量及相关服务负责，包括相应的安装、调试、验收、人员培训、生产操作及关键生产技术的指导，确保设备整体技术性能不低于类似工程同类设备技术性能，以及在合同质保期内使招标人能独立地、完全地掌握设备的日常生产、检修维护，使产品产量、质量达到合同要求。合同设备的质量保证期是指在工地完成性能考核，经双方签订验收证书之日起至本工程TBM掘进工作全部完成。担保的完好率：皮带机在考核期内的平均完好率不低于98%。

3.投标人资格要求

3.1资质要求：必须是依法登记注册的并具有独立法人资格、根据商业法规运营的皮带机生产制造厂商，具有独立承担民事责任的能力，具备自行设计、生产制造本次招标产品的能力。具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

3.2业绩要求：具有生产制造连续皮带机1台套及以上业绩（附合同扫描件或中标通知书等证明文件）

3.3信誉要求：具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力，投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

4.招标文件的获取

获取时间：2024年1月6日至2024年1月10日，具体以招标采购平台公布时间为准。

获取方法：登录浙江省隧道工程集团有限公司官网获取。

5.投标文件的递交

本次租赁招标采用线下招标。

递交截止时间：2024年1月20日16时00分。

递交方法：R邮寄或现场递交。

递交地址：R浙江省杭州市古墩路673号瑞博国际A座1502室。

6.开标地点

开标方式：R在浙江省隧道工程集团有限公司开标。

7.联系方式

招标人：浙江省隧道工程集团有限公司

地  址：浙江省杭州市古墩路673号瑞博国际A座15楼

招标答疑人：吴立根      电 话：13353435061

招标收件人：崔广龙      电 话：13331078382

# 第二章投标人须知（通用）

## 1．总则

### 1.1投标人资格要求

投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系或者单位负责人为同一人的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的，或其他丧失履约能力的情形；

（6）近三年内有骗取中标或发生重大产品质量问题；

（7）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，或被税务机关列入欠税公告的。

### 1.2 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.3 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.4 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.6 踏勘现场

1.6.1 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.6.2 投标人自行踏勘，在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.6.3 投标成功的供应商将被视为已对现场情况有了详细的了解。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知（通用）；

第三章 投标人须知（专用）；

第四章 评标办法；

第五章 合同文件部分；

第六章 技术规范；

第七章 投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问或异议，应以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清（线上租赁通过电子租赁平台，线下租赁通过信函、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人应关注招标人发布的澄清信息，并承担未及时关注的后果。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件。

2.3.2投标人应关注招标人发布的修改信息，并承担未及时关注的后果。

## 3．投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）商务偏差表；

（6）投标人须知规定的其他商务材料；

（7）报价表；

（8）技术规范书；

（9）技术偏差表；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知规定的其它技术材料；

投标人在评标过程中做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。投标总价为各分项报价金额之和。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价表”中的相应报价。

3.2.2 设备租赁只允许有一个报价，任何有选择性的报价或者有附加条件的报价招标人将不予接受，招标文件允许递交备选方案的除外。

3.2.3 投标人在投标报价时，进行了投标总价优惠(或降价、让利)，任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应投标分项报价表的单价中。如果投标分项报价表的单价未反映的，视为投标人同意按优惠比例相应调整投标分项报价表的单价。低于成本报价的投标将被否决。

### 3.3 投标有效期

3.3.1在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作投标无效处理。

3.4.3 招标人最迟与中标人签订合同后5个工作日内，向所有投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还并取消中标资格：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）违反本章第9.2款“对投标人的纪律要求”。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、一般纳税人资格证明文件等材料的原件扫描件（电子版投标文件）或加盖本单位公章的复印件（纸质版投标文件）。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的原件扫描件（电子版投标文件）或加盖本单位公章的复印件（纸质版投标文件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件（电子版投标文件）或加盖本单位公章的复印件（纸质版投标文件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 招标人将核查投标人提供的资格审查材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标文件按投标无效处理；若在评标完成后发现中标候选人提供了虚假资料，取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.2 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认并加盖单位公章。

3.7.4线下招标，纸质投标文件编制要求如下：

（1）正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（2）按照本章3.7.4项规定分类标准，将纸质投标文件分为商务文件、技术文件、资信文件三部分。三部分文件分别装订成册。

（3）纸质投标文件的正本需编制目录，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

（4）提供投标文件电子版U盘1个，单独用信封封装，放于投标文件内。

## 4．投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 纸质投标文件应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。封套还应标记：投标文件名称、投标人名称、投标人联系人、投标人联系电话。

4.1.2 未按本章要求密封和标记的投标文件，招标人将不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1线下招标

（1）应在投标截止前，将投标文件送达招标人指定地点。

（2）投标时间截止后，送达的投标文件不予受理。

（3）已递交的投标文件不予退还。

4.2.2当纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。若修改或撤回已提交的纸质投标文件，需标明“修改”字样，并以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标截止后，投标人不得修改或撤回已递交的投标文件。

## 5．开标

### 5.1 线下开标

开标由招标人主持，按以下程序进行：

（1）宣布开标会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）公布投标人名称、投标报价等内容，并如实记录；

（5）开标会议结束。

## 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、商务专家组成，评标委员会成员原则上不少于5人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）租赁主管部门或者监督部门的人员；

（6）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（7）其他可能影响评标结果公正性的情形。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照“评标办法”章节规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 “评标办法”章节没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.1 投标人有以下情形之一的，其投标作投标无效处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

6.3.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 7．合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1 招标人定标机构依据评标委员会推荐的中标候选人名单，结合各中标候选人的优势及不足确定中标人。

7.1.2 在同等条件下，优先选择投标报价低的供应商中标。

### 7.2 中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 中标人应在中标通知书发布后的15个工作日内或中标通知书要求的时间内，向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。中标人放弃中标后，招标人可以在其他中标候选人中选择中标人，也可以重新招标。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面合同。

7.4.2 中标人无正当理由拒签合同或提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。取消中标人的中标资格后，招标人可以在其他中标候选人中选择中标人，也可以重新招标。

### 7.5 取消中标

中标人存在下列行为之一的，招标人将取消其中标资格，已发出的《中标通知书》或已签订的租赁合同自动失效，由此引起的所有责任将由其承担：

（1）弄虚作假骗取中标或与其他投标人串通投标；

（2）放弃中标；

（3）由于中标人原因未能按照招标文件规定与招标人签订合同；

（4）由于中标人原因未能按照招标文件规定向招标人提交履约担保；

（5）相关的资质、生产许可证被吊销、撤销等；

（6）出现破产、被责令停业整顿、吊销营业执照等严重影响合同履行的情况；

（7）设备存在较大、重大安全隐患等；

（8）国家相关法律、法规、规章规定的其他损害招标人利益及社会公共利益的情形。

## 8．纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、本企业、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（3）招标人预先内定中标人；

（4）其他串通投标行为。

### 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1投标人不得存在腐败行为、欺诈行为，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（1）“腐败行为”是指在招标租赁期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标租赁有关人员的行为；

（2）“欺诈行为”是指伪造资料、串通投标等弄虚作假，影响正常竞争的行为。

8.2.2 下列行为均属投标人串通投标价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

# 第三章投标人须知（专用）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程皮带机租赁 |
| 2 | 建设地点 | 山东省烟台市莱州市三山岛街道 |
| 3 | 招标人 | 名 称：浙江省隧道工程集团有限公司 地 址：浙江省杭州市古墩路673号瑞博国际A座1502 招标联系人：崔广龙 电 话： 13331078382 |
| 4 | 项目管理机构（项目部） | 浙江省隧道工程集团有限公司第二工程处 |
| 5 | 招标范围 | 莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程皮带机：包括从TBM尾部的连续皮带机、斜坡道连续皮带机或固定皮带机、运输至主溜井的水平固定皮带机、TBM尾部皮带机主驱动及中间驱动、皮带延伸装置、皮带支架延伸装置、储带设备、张紧装置、全部辅助设备，工地组装调试及试运行的技术服务、技术资料文件、以及完成工程所需的备品备件、工具和相应的技术服务和技术培训。不包含皮带机安装和调试施工。主要电器设备应具有矿安证。皮带机出渣能力满足不小于每天30m的直径5m的TBM的掘进出渣量。 |
| 6 | 交货时间 | 计划交货日期： 第一次于2024年5月20日前交货，于6月10日前完成洞内安装调试，于6月15日前完成与TBM设备在洞内的延续连接工作；后续皮带机交货由承租方通知投标人交货，投标人应在5天内运至施工现场。设备承租方有权推迟设备进场时间，由此产生的费用包含在报价内，设备生产商自行考虑。 |
| 7 | 交货地点 | 山东省烟台市莱州市三山岛街道内承租方指定的位置。 |
| 8 | 质保期 | （1）合同设备应能适应本工程的综合地质条件，对本工程不同的地质情况具有良好的适应能力，应能满足与本工程TBM开挖掘进进度相适应的出渣要求，并确保施工质量。具有良好的设备安全性能且在各种工况下必须保证人员和设备的安全，且不需附加任何条件即可实现本工程施工应具备的功能和要求。另外，技术参数符合本工程要求且不得低于投标文件中填报的参数水平。 （2）投标人对所提供设备、工艺技术及其生产的产品、产量、质量及相关服务负责，包括相应的安装、调试、验收、人员培训、生产操作及关键生产技术的指导，确保设备整体技术性能不低于TBM施工工程同类设备技术性能，以及在合同质保期内使招标人能独立地、完全地掌握设备的日常生产、检修维护，使产品产量、质量达到合同要求。 （3）合同设备的质量保证期是指在工地完成性能考核，经双方签订验收证书之日起至本工程TBM掘进工作全部完成。担保的完好率：皮带机在考核期内的平均完好率不低于98%。 |
| 9 | 投标人资质条件、能力和信誉 （资格后审） | （1）资质要求：必须是依法登记注册的并具有独立法人资格、根据商业法规运营的皮带机生产制造厂商，具有独立承担民事责任的能力，具备自行设计、生产制造本次招标产品的能力。具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。 （2）业绩要求：具有生产制造连续皮带机1台套及以上业绩（附合同扫描件或中标通知书等证明文件） （3）其他要求：具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力，投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受 |
| 11 | 是否接受代理商投标 | R不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | R不组织 |
| 13 | 预备会 | R不召开 |
| 14 | 偏离 | R不允许 |
| 15 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间5天前 |
| 16 | 招标文件的澄清截止时间 | 投标截止时间5天前。 |
| 17 | 招标文件的修改截止时间 | 投标截止时间3天前。如果修改内容影响投标文件编制，且修改招标文件的时间距投标截止时间不足 3 天的，相应延长投标截止时间 |
| 18 | 投标截止时间 | 2024年1月20日16时00分 |
| 19 | 投标有效期 | 投标截止时间起90天 |
| 20 | 最高投标限价 （含税） | 有 □无 最高投标限价（含税）：23000000元。其中设备租赁费用22800000元，设备回购费用200000元。 延米费用限价（含税）：2177元/m。租赁费用2158元/m，设备回购费用19元/m。 本次招标采用固定单价合同，招标人有权根据现场实际生产情况增减皮带机长度，投标人仅需对设备租赁费用进行报价，设备回购费用不做调整。 |
| 21 | 投标担保 | 投标担保的形式：现金 投标保证金的金额：20万元 1.采用投标保证金形式的，投标保证金必须从投标人的基本账户汇出，收款信息如下： 开户行： 中国建设银行杭州市之江支行 户 名： 浙江省隧道工程集团有限公司 账 号： 3300 1616 3350 5000 7702 |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | R 不允许 |
| 23 | 纸质投标文件 | 需递交正本1份，副本4份，同时随标书递交电子电子投标文件U盘，随标书封存递交。 |
| 24 | 递交投标文件时间及地点 | 递交投标文件的时间：同投标截止时间。 纸质投标文件送达或邮寄地址：浙江省杭州市古墩路673号瑞博国际A座1502室 收件人：崔广龙 联系电话： 13331078382 |
| 25 | 开标地点 | 开标地点：浙江省隧道工程集团有限公司 |
| 26 | 评标委员会成员人数 | 5人 |
| 27 | 增值税计税方式及税率（征收率） | 一般计税，税率13% |
| 28 | 履约担保 | R 需要 |
| 29 | 投诉 | 投标人和其他利害关系人有权向（投标监管部门和纪检部门）投诉。 |
| 30 | 其他要求 | 1.招标人在合同授予时有权对供货范围或招标范围中规定的货物数量和服务予以增加或减少，投标人不得拒绝响应。 2.投标人应承担所有因参加投标而发生的费用，不论投标的结果如何，以及本次招标是否流标、终止或废标，招标人在任何情况下均无义务和责任承担费用。 3.本次招标确定1~2名中标人，投标人不得拒绝响应，中标人自行承担保函费用。 4.合同设备的技术参数和配置最终确定，依据设计联络会、方案审查组及专家提出的改进措施、意见，无条件执行，费用不变。 5. 投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)在招投标期间一直有效，以保证联络畅通，否则自行承担一切后果。 |

# 第四章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他 | 符合法律法规和本招标文件规定的其他情形 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合“合同条款”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期 | 符合“技术规范书”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合“投标人须知”规定 |

## 1．评标方法

采用综合评估打分法，对有效投标人投标书的经济、技术、商务部分分别按照百分制打分方法打分，得分最高的投标人为中标候选人。评审维度为商务价格（50%）、整体资信实力（10%）、装备技术合理性（40%）。

## 2. 投标文件的澄清和补正

2.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3. 评标结果

经综合评定后，本次招标确定 1~2名中标人。

附件：投标无效条件

投标无效条件

本附件所集中列示的投标无效条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和本章正文部分所规定的投标无效条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作投标无效处理：

1.有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

4.在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

5.综合单价明显不合理且不接受调整的。

6.不接受评标委员会对不平衡报价进行修正的。

7.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

### 附表四：技术评审符合性因素

| 技术部分评审符合性因素 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 满足招标文件技术基本参数要求，或明显优于招标文件文件且可信度高。 |
| 2 | 设备配置 | 满足或优于设备总体技术和性能（包括但不限于设备整体输送能力；设备基础设计、布置、安装和操作；设备可靠性及故障诊断与维修；设备安全控制保障措施；清洗性能、防掉渣配置等文明施工保障措施；防跑偏、变坡控制、转载、提升、卸料等方面的改进优化措施）。 |
| 3 | 技术服务 | 满足或招标文件要求。 |
| 4 | 供货时间 | 供货时间满足招标文件要求。 |
| 5 | 质量保证 | 质量保证期满足招标文件要求。 |
| 6 | 备品备件、工具 | 备品备件、工具合理或充足。 |
| 7 |  |  |

# 第五章 合同文件

详见皮带机租赁合同文件

第六章 技术规范

## 1 项目概况

1.1莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程概况

矿区位于莱州市北部，距城区约26km处，西南部毗邻三山岛金矿，与新建的莱州港为邻，行政区划隶属莱州市三山岛工业园区（三山岛街道办事处）管辖。地理坐标：东经119°57′00″～120°00′00″，北纬37°23′45″～37°25′00″，面积17.91km2。矿区东距烟（台）～潍（坊）公路（206国道）16km，南距荣（城）—乌（海）高速公路莱州港出入口3km，文山路（S304）在矿区南侧通过，接城三路直达莱州市。大(家洼)—莱(州)—龙(口)铁路从矿区南侧经过。从莱州港可直达龙口、烟台、天津、大连港。水陆交通极为方便。

1#斜坡道TBM法开拓工程：-1060m回风平巷至1#斜坡道交汇口，规格为直径φ5.0m，长度预计为3200m；1#斜坡道-1060m至-540m，规格为直径φ5.0m，长度预计为3800m；-540m至-180m采准斜坡道，规格为直径φ5.0m，长度预计为3565m。

TBM施工长度10.57km，-1060m中段巷道为平巷，斜坡道正常段坡度15%，弯道段坡度8%，采用直径φ5.0m的TBM施工，每隔400m设1个坡度3%，长度50m的缓坡段，缓坡段处施工会让道，规格3.9m×3.6m，长12m。

合同项下工程总工期1047日历天，自2023年12月20日起至2026年11月01日止，实际开工日期以发包方下达的开工通知单为准（总工期包含准备期、施工期、收尾期）。

连续皮带机和固定皮带机理论设计长度，至少应不短于10.57km，可以分段设计。

连续皮带机和固定皮带机，需考虑纵坡15%的爬坡能力，80m的小转弯、180°的大角度转弯能力。

## 2 总体要求

租赁1台套皮带机，需按最大输送能力不小于10.57km进行参数设计，包括从TBM尾部的连续皮带机、斜坡道连续皮带机或固定皮带机、运输至主溜井的水平固定皮带机、TBM尾部皮带机主驱动及中间驱动、皮带延伸装置、皮带支架延伸装置、储带设备、张紧装置、全部辅助设备，工地组装调试及试运行的技术服务、技术资料文件、以及完成工程所需的备品备件、工具和相应的技术服务和技术培训。不包含皮带机安装和调试施工。

2.1投标人责任：

对所提供设备、工艺技术及其生产的产品、产量、质量及相关服务负责，包括相应的安装、调试、验收、人员培训、生产操作及关键生产技术的指导，确保在合同质保期内使甲方能独立地、完全地掌握设备的日常生产、检修维护，使产品产量、质量达到合同要求。

2.2招标人保留设备配置的选择权。

## 3 投标书内容必须包含

### 3.1 投标说明

### 3.2 详细的设备技术参数表

（表格式样见附件一，此表格式样仅作参考，必须包括但不仅限于表格中所列内容）。

### 3.3 设备技术方案

3.1皮带机技术方案

要求提供系统部件的功能说明及总装图；主要部件结构图；皮带、滚筒、托辊耐用性等；主要系统原理图；皮带机布置方案；皮带出渣清洗方案；皮带机与TBM主机转载搭接方案；皮带机卸料口配置方案，皮带机洞外保温方案，皮带机运输和组装尺寸、重量表；皮带机设计、制造计划等。

3.2防皮带机掉渣详细措施方案。

3.3皮带机安全措施方案。

### 3.4 计算书

皮带机相关参数计算

要求提供连续皮带机和固定皮带机输送带带速、平均输送能力、最大输送能力、驱动电机功率、带宽、重载启动能力、皮带长度、皮带运输填充率、皮带受力分布等设计计算书。

要求提供与TBM掘进速度与连续皮带机和固定皮带机的相互关系的计算书。

### 3.5 供货范围

本次招标租赁设备的皮带机系统，应包括转载装置、连续皮带机和固定皮带机驱动系统、皮带延伸装置、储带设备、张紧装置、转载皮带机及皮带机卸料口设计等全部辅助设备和工地组装调试及试运行，以及完成本工程所需的随机备品备件、工具和相应的技术服务和技术培训。按附件二技术文件三要求。

### 3.6 皮带机设计、制造、交货计划表

按附件二技术文件四。

### 3.7 承诺

按附件二技术文件五、六、七要求。

### 3.8 业绩

提供厂家生产过的用于TBM或地铁盾构的隧洞连续皮带机的业绩，包括工程名称、隧洞直径、区间长度、平均月进尺、最高月进尺、出渣能力、驱动功率、输送带速度等技术参数，开工竣工日期。

### 3.9 报价

按附件二技术文件三要求。

### 3.10 优惠条款

投标人所提供的专有技术是投标人(乙方)自已的全部知识、技能和经验，它能成功地完成本项目招标文件各部分或合同附件中必需的工作，并保证不引起甲方与投标人(乙方)以外的其它单位和个人在知识产权上的纠纷。若产生知识产权纠纷时，由投标人单独承担经济与法律责任。

## 4 付款

4.1预付款及设备设计制造履约

合同生效后，承租方向出租方支付合同总价的10%，作为预付款。出租方需向承租方出具与预付款等额的预付款保函或保险（保函格式详见附件），承租方在收到预付款保函或保险，并经审核无误7个工作日内，向出租方支付预付款。

出租方在向承租方提交预付款保函或保险的同时，还应向承租方提交一份合同总价10%的设备设计制造履约保函或保险。

付款前提交：

（1）与预付款等额的收款收据；

（2）合同总价的10%的预付款保函或保险；

（3）合同总价的10%的设备设计制造履约保函或保险。

承租方支付预付款后，如出租方未履行合同义务，则承租方有权收回预付款并承担相应的责任；如出租方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

4.2中期付款

每掘进1000米支付总租金的8%，工程结束租金付至100%，工程结束一个月内承租方按照20万元的价格回购。

5 质量保证

连续皮带机和固定皮带机整机质量保证期为设备自始发至本工程TBM掘进任务完成。在质保期内，凡由于设备设计、制造或材质等非承租方原因造成的故障，出租方负责修理或更换除易损件外的零部件，费用由出租方承担；如经出租方两次维修或更换零部件后仍不能彻底排除故障，导致承租方无法正常使用的，承租方有权退货，出租方应承担由此给承租方造成的可预期的直接、间接等一切损失。

6.违约责任

6.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同中所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

6.2出租方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备交货、安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向承租方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一个月，每天迟延交付违约金为2万元；

（2）从迟交的第二个月起，每天迟延交付违约金为3万元；

迟延交付违约金的支付不能免除出租方继续交付相关合同设备的义务。

## 5评标

本次评标办法采用  综合评估法   选取中标候选人。

1、本合同为固定单价合同，合同执行期间单价不予调整。

2、合同总价是指出租方在全面正确地履行了合同义务时，承租方应支付给出租方的款额。

## 6 附件资料

附件一	 设备技术性能参数表

附件二  技术文件资料

技术文件一 工程和地质概况

技术文件二 设备的要求

技术文件三 出租方供货范围清单及分项价格

技术文件四 合同设备交货时间

技术文件五 技术文件内容和交付时间

技术文件六 合同设备的质量保证

技术文件七 技术培训、技术服务及设计联络

技术文件八 制造和验收标准

技术文件九 出租方技术人员的技术服务范围

技术文件十 工地组装、调试、试运行、性能考核和验收安排

## 附件一 设备技术性能参数表

### 1.1 TBM施工皮带机技术性能参数表

| 序号 | 承租方的技术规格要求 | 参数信息（投标人备注品牌名称） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 掘进参数 |  |
|  | 掘进长度：（详见工程概况介绍） |  |
|  | TBM内径：φ5000mm |  |
|  | 环境温度：局部≥40℃ |  |
|  | 环境湿度：＞90% |  |
|  | 环境气体：含腐蚀性氯离子 |  |
| 二 | 设备技术性能要求 |  |
| 1 | 连续或固定皮带机参数 |  |
| *1.1 | 提升高度： |  |
| 1.2 | 输送长度： |  |
| *1.3 | 输送量： |  |
| 1.4 | 最大输送物料尺寸：250（mm） |  |
| *1.5 | 皮带最大速度：≥3.15m/s |  |
| 1.6 | 皮带主驱动装置 |  |
| 1.6.1 | 驱动滚筒直径（mm) |  |
| 1.6.2 | 电机品牌及型号： |  |
| 1.6.3 | 驱动电机功率（kw)：以厂家核算为准，电机采用进口品牌，变频器采用ABB或西门子进口品牌。 |  |
| *1.6.4 | 滚筒寿命（≥15000h) |  |
| 1.6.5 | 减速机减速比（减速器采用进口知名品牌） |  |
| 1.7 | 驱动装置 | 表明头、中、尾驱动方式 |
| 1.7.1 | 驱动滚筒直径（mm) |  |
| 1.7.2 | 电机品牌及型号： |  |
| 1.7.3 | 驱动电机功率（kw):以厂家核算为准 |  |
| 1.7.4 | 滚筒寿命（≥15000h) |  |
| 1.7.5 | 减速机减速比 |  |
| 2 | 皮带存储仓 |  |
| 2.0.1 | 张紧装置形式（变频或者电动绞车） |  |
| 2.0.2 | 张紧装置装机功率（kw）： |  |
| 2.0.3 | 张紧装置行程（mm）： |  |
| 2.0.4 | 储存仓（长/宽/高）（mm）： |  |
| 2.0.5 | 储带方式： |  |
| 2.0.6 | 储存皮带层数 |  |
| 2.0.7 | 皮带储存容量 |  |
| 2.1 | 连续皮带机机尾 |  |
| 2.1.1 | 皮带延伸形式 |  |
| 2.1.2 | 装机功率（kw）： |  |
| 2.2 | 电气控制柜：配置的PLC单元能与TBM主PLC连接（有接口），皮带操作的控制板安装在TBM操作室，洞内每200米设置急停开关。 |  |
| 2.3 | 皮带机机架（采用三角架安装） |  |
| 2.3.1.0 | 皮带上托辊直径： |  |
| 2.3.1.1 | 两托辊之间间距（m）： |  |
| 2.3.1.2 | 皮带成槽槽角（度）： |  |
| 2.3.2.0 | 下托辊直径： |  |
| 2.3.2.1 | 两托辊之间间距（m）： |  |
| 2.4 | 皮带 |  |
| 2.4.1 | 皮带类型 |  |
| *2.4.2 | 皮带宽度： |  |
| 2.4.3 | 顶层橡胶厚度（mm） |  |
| 2.4.4 | 底层橡胶厚度（mm） |  |
| 2.4.5 | 皮带总长（m）： |  |
| 2.4.6 | 硫化：双头或者其它 |  |
| 3 | 转载皮带机（如有） |  |
| 3.1 | 皮带宽度： |  |
| 3.2 | 皮带类型： |  |
| *3.3 | 皮带爬升高度： |  |
| 3.4 | 长度： |  |
| *3.5 | 运输能力： |  |
| *3.6 | 皮带最高速度：≥3.15m/s |  |
| 3.7 | 最大输送物料尺寸：250（mm）： |  |
| 3.8 | 主驱动装置 |  |
| 3.8.1 | 最大启动时间（s）： |  |
| 3.8.2 | 驱动滚筒直径（mm）： |  |
| 3.8.3 | 驱动电机功率（kw）： |  |
| 3.8.4 | 电机品牌及型号： |  |
| 3.8.5 | 驱动电机功率（kw):以厂家核算为准，变频器采用ABB或西门子进口品牌。 |  |
| *3.8.6 | 滚筒寿命（≥15000h) |  |
| 3.8.7 | 减速机减速比（减速器采用进口知名品牌） |  |
| 3.8.8 | 张紧装置： |  |
| 3.8.9 | 托辊 |  |
| 3.8.10 | 装机功率（kw）： |  |
| 4 | 皮带机尾：有皮带拍打或清洗装置，能够高效的清洗干净皮带 |  |
| *4.1 | 电气系统：工作可靠，有良好的电气保护 |  |
| 4.2 | 皮带机架：有良好结构强度，设计合理 |  |
| *4.3 | 皮带机机架延伸装置：工作可靠，结构形式设计合理 |  |
| 5 | 总安装功率（kw）： |  |

主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到招标文件要求的，招标方有权利对招标文件予以废除。）

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

## 附件二 技术文件资料

### 1、技术文件一 工程与地质概况

工程地质概况详见第六章 技术规范书1项目概况及施工招标图纸资料。

### 技术文件二 合同设备的要求

#### 2.1设计要求

1、提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件；

2、所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行；

3、设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合；

4、关键部件和设备（包含但不限于变频器、电机、减速器、PLC、滚筒、滚筒支撑座轴承等）采用知名品牌产品并且是在皮带输送机行业中广泛成熟应用的规格；

5、连续皮带机接渣口与TBM后配套皮带机出渣口必须匹配；

6、 配备带式输送机主驱动装置，具有皮带张紧功能及皮带刮渣、清洗装置，能够高效地刮除、清洗干净皮带、具有皮带调偏功能。配备支洞带式输送机主驱动装置，具有皮带张紧功能及皮带刮渣、清洗装置，能够高效地刮除、清洗干净皮带、具有皮带调偏功能。配备皮带张紧装置与自动调偏装置，具有良好的皮带张紧功能及皮带调偏功能；

7、配备皮带硫化平台，采用双头硫化，具有较高的硫化效率并提供硫化方案，设计、布局合理；

8、配置的驱动滚筒应具备防滑、耐磨性能，TBM施工工期内应无需更换耐磨装置；

9、配备皮带机延伸装置，能够可靠的进行皮带及机架的延伸；

10、配备皮带有较好的成槽及曲挠性，耐磨性、抗拉裂性能及良好的温度适应性；

11、具备皮带跑偏监测、撕裂、断带监测功能，能够自动报警及急停；

12、配备皮带刮渣、清扫、拍打及冲洗装置，能够高效的清洗干净皮带，（如果因空间不足等特殊原因无法进行此项配置，需进行计算说明）；

13、配备回程皮带清扫器，确保尾部滚筒无夹渣。配置皮带卸料口喷雾装置，能够有效降低扬尘。

14、全程配置有效的、明显的皮带急停设施，紧急状态下能够快速急停皮带，急停控制应能够在控制系统中报警提示；

15、配备的皮带机机架、托辊，具有合理托辊间距及满足要求的成槽角，保证在运输过程中不掉渣土；

16、配备 TBM 内连续带式输送机机尾，具有接料斗；

17、配备皮带存储仓，储存皮带的能力不低于 500m，具有皮带变频张紧功能，设计长、宽、高优化、合理，满足现场空间布置；

18、皮带机与主溜井接渣口必须匹配，应配置有效的防溜渣、滚石及积水回流装置，防止石渣进入下层皮带。

19、配备带式输送机监视系统，能够监视到皮带的跑偏及皮带撕裂。

20、配备控制系统，含所有软、硬件，具备数据采集、处理、存储、传输及打印功能，以及故障诊断、显示及报警功能，具有连锁功能，确保设备安全；

21、设备能与TBM主控室互连、数据交换（主控室预留 17 寸触摸屏安装空间），能够在TBM主机操作室对皮带机进行操作及监视，皮带机检测系统能够显示包括但不限于皮带机的工作状态、速度、皮带跑偏警告、皮带拉裂警告、故障显示，连续皮带机、洞外皮带机运行控制与后配套皮带机实现联控等相关参数（但不限于以上项目）；

22、控制系统具有集中控制、就地控制（操作室、地面）二种控制模式，能控制皮带机的启停、速度等相关运行参数（但不限于以上项目）；

23、主控室有故障即时显示和历史查询功能，并能有效的显示故障部位和 PLC 程序的地址位；

24、配备供电系统，包括控制柜、变频柜，具有短路、接地等自动保护功能，动力电缆（变频柜至电机）；

25、设备应进行防腐处理，面漆要求耐酸碱性。

26、设备应具备耐受40℃以上的高温。

26、提供皮带机洞内布设体系具体方案及计算说明，保证洞内安装和延续的可靠性，另附图；

27、配备保证连续带式输送机正常工作所应具有的其它系统和部件。

28、主要电器设备应具有矿安认证。

29、基础件

所有永久性的基础件，包括埋于混凝土的锚定螺栓，或在混凝土浇筑过程，用于固定或支撑部件的锚定螺栓以及拉杆、锲形板、结构钢支柱、底板、埋入基础板、拉条等，均应在混凝土浇筑前供应。埋设部件的设计，应当使部件埋入时能牢固地将部件定位，并承受规定的各种应力。

埋设件的拉杆和斜撑的设计，应当使部件埋入时能牢固地定位。所有千斤顶应有钢座和钢盖，以便能焊接在基座和支撑的部件上。

为固定设备需要的所有地脚螺栓和紧固材料(包括管套、螺母和平垫圈)由出租方按110% 数量提供。出租方应报出所有紧固件的原产地。

30、包装

30.1出租方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

30.2每个关键部件独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

30.3除专用合同条款另有约定外，承租方无需将包装物退还给出租方。

31、标记

31.1出租方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

31.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，出租方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，出租方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

#### 2.2设备主要技术、性能要求

1、适应TBM掘进速度，适应于本工程长距离渣料的运输要求。

2、提供转弯处的防掉渣、防皮带磨损、防侧翻等专项设计。

3、连续皮带机、固定皮带机和转载皮带机等主驱动电机功率和皮带类型、强度的匹配。

4、适合本工程的长距离且不间断掘进的连续皮带机拉紧装置的选型。

5、关于连续皮带机、固定皮带机和转载皮带机等运行时的安全监控、除铁装置、防撕裂装置、检测方式。

6、适合本工程的始发阶段、正式掘进阶段储带仓、主驱动电机等配套设备的安装位置选取。

7、全新合格的连续皮带机、固定皮带机和转载皮带机等。包含巷道连续皮带机、固定皮带机和转运皮带机及其所有的辅助设备、备品配件、皮带及支架、托辊和滚筒等。

8、连续皮带机、固定皮带机和转载皮带机等要配置监控系统，且数据都要反馈到TBM主控制室，皮带机的控制系统要连接到TBM控制室以及地面控制室内。

9、连续皮带机机尾的放置位置与TBM的制造厂家设计联络确定，要求皮带机要与TBM有连锁的功能，在TBM上要能控制连续皮带机的主要功能。

10、电机、联轴器、减速机、变频器等关键件均采用进口知名品牌，运输带采用国际国内知名品牌，组成合同设备的所有单项设备必须有铭牌、产品说明书及合格证书。部件的类型要充分考虑使用工况，要有足够的可靠性。

11、拉紧装置传感器要求采用进口知名品牌，要有很高的精度和耐用度，且在出现故障时要有备用传感器。

12、所有变频器必须带有滤波器和电抗器。

13、要求有专门针对我们施工工况的皮带机清洗装置，保证皮带机的干净。

14、配备数据采集传输处理系统、通讯系统和地面监控系统。

15、连续皮带机具备程序控制系统（即PLC控制），并具备自动故障诊断报警保护功能，具有电流、电压等检测功能，能显示急停开关位置。

16、驱动电机的启动前3分钟（速度10%以内）为慢升速阶段，便于紧急情况下的人员逃生。

17、满足设计总长度胶带满载工况下急停后的正常启动。

18、胶带硫化时的收放、卷取设备及方案；回收胶带卷曲设备；

19、保证主胶带机所有驱动的启停控制、运行期间的同步性技术措施；

20、张紧系统的设计必须满足长期、安全、稳定可靠，具有正常模式下的自动张紧功能和手动收、放功能，便于操作。

21、具有启动过程中的声光报警装置。

22、提供上托辊、下托辊和滚筒的技术标准及使用寿命计算书；

23、主要电机驱动方式：变频电机驱动，具有过载保护的功能和要求；

24、提供驱动功率的计算书及计算依据（驱动功率计算以国际标准托辊的性能参数进行计算）；

25、电器设备要求防水、防潮、防尘、防震，保护等级不小于IP65，具有矿安认证；所有驱动电机防护等级不低于IP55。凡外露的电缆除满足以上条件外，应具备耐油功能；

26、高压、低压供电系统有漏电和短路、接地等保护装置；

27、提供连续皮带机和固定皮带机主要设备的型号、各项技术参数、外形尺寸、重量；

28、提供设备的安装专项方案；

29、提供各类传感器的数量、安装位置、主要的技术参数、控制原理和使用寿命；

30、提供各种安全保护设施和措施；

31、提供连续皮带机和固定皮带机的组装、调试方案；

32、提供连续皮带机和固定皮带机转运的连接方案；

33、提供皮带机的基础设计图纸；

34、皮带的安全计算书；

35、提供TBM施工时皮带机的人员配置方案。

36、合同设备整体性能满足TBM掘进出渣连续性和可靠性要求；

37、驱动减速器、滚筒、皮带、电机、变频器、电气控制系统使用寿命应满足在正常工况下不小于20000h。采用免维护托辊，本工程期间无需维护。易损件除外，但必须具备较高可维护性；

38、皮带机正常工作时，环境噪音小于70dB；

39、皮带机各驱动装置配有控制、参数显示，如果达到警报起始限度，相应回路会自动停止，且在主控室会有故障显示；

40、除变频电机外，功率在30kW以上的电机均采用变频软启动等降压启动方式；

41、具有主电路开关接地保护、人身安全保护设施和措施、主机安全保护及连锁功能、电动机过载保护及连锁功能等；

42、所有 PC 机的软件程序中文显示；

43、皮带机钢架结构的强度和刚度必须满足工程的需要；

#### 2.3、备品配件、工具、技术文件

1、提供全部工程所需要的备品、配件、易损件、轴承等的优惠单价、费用，易损件单独报价，此优惠单价保持3年不上调；

2、由于合同设备的设计、制造及中标人在设备组装、调试和试运行期间指导失误消耗的备品备件，费用由中标人负责赔偿；

3、提供所需要的上托辊、下托辊和滚筒的优惠单价、费用，并保证此优惠单价保持3年不上调；

4、维修工具：皮带机随机提供一套工具，包含组装、胶带续接、使用、保养、维修所需的专用工具、检测仪器。提供的维修工具须满足合同设备组装、拆卸、维修等各方面的需要，由中标人免费提供。

#### 2.4、皮带机主要技术参数表

| 运输物料 |  | 储带容量m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计运量 t/h |  | 倾角 ° |  |
| 带速 m/s |  | 运距 m |  |
| 带宽 mm |  | 提升高度 m |  |
| 托辊直径mm |  | 改向滚筒直径mm |  |
| 运输带型号 |  | 张紧方式 |  |
| 电机功率 kw |  | 驱动滚筒直径 mm |  |
| 其它 |  |  |  |

投标方需按照上述顺序填写参数，若需补充其他参数请投标方在表格后面附表。

#### 2.5、输送带参数及要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带长 | m |  | 单卷 |
| 2 | 带宽 | mm |  |  |
| 3 | 带强 | KN/m |  |  |
| 4 | 上盖胶厚度 | mm |  |  |
| 5 | 下盖胶厚度 | mm |  |  |
| 6 | 总厚度 | mm |  |  |
| 7 | 橡胶级别 |  |  |  |
| 8 | 钢丝绳间距 | mm |  |  |
| 9 | 钢丝绳数量 | mm |  |  |
| 10 | 钢丝绳破断拉力 | KN |  |  |
| 11 | 钢丝绳边距 | mm |  |  |
| 12 | 钢丝绳偏心值 | mm |  |  |
| 13 | 钢丝绳 |  |  |  |
| 14 | 胶带重量 | Kg/m |  |  |
| 15 | 覆盖胶强度 | N/mm² |  |  |
| 16 | 胶伸长率 | % |  |  |
| 17 | 阻燃性 |  |  | 在通风良好情况下无明火 |
| 18 | 胶的黏着力 | N/mm |  |  |
| 19 | 钢丝绳拉出力 | N/mm |  |  |
| 20 | 硫化后钢丝绳拉出力 | N/mm |  |  |
| 1、已填的按标准执行，未填的补齐； 2、供货产品将委托第三方检测机构检验，不符合于所提供的参数，承租方保留索赔权利。 |  |  |  |  |

技术文件三 供货范围清单及分项报价

| 3.1 | 供货范围 |
| --- | --- |
| 3.1.1 | 合同设备（每台设备含4套中文技术文件，并包含相应的电子文档1份及设备使用程序的全部软件备份）。 |
| 3.1.2 | 备选设备及备选件。 |
| 3.1.3 | 随机备品备件。 |
| 3.1.4 | 随机维修、专用装机工具 |
| 3.1.5 | 出租方人员技术服务及安装调试技术指导服务。 |
| 3.1.6 | 承租方人员到出租方制造工厂的监造、培训及工厂检验。 |
| 3.1.7 | 施工现场交货运输及保险费。 |
| 3.1.8 | 以上各项列入第七章 投标文件七 1《投标报价汇总表》中。 |
| 3.2 | 报价（参见第七章 投标文件七 2《分项报价汇总表》） |

### 技术文件四 合同设备交货时间

第一次于2024年5月20日前交货，于6月10日前完成洞内安装调试，于6月15日前完成与TBM设备在洞内的延续连接工作；后续皮带机交货由承租方通知投标人交货，投标人应在5天内运至施工现场。设备承租方有权推迟设备进场时间，由此产生的费用包含在报价内，设备生产商自行考虑。

### 技术文件五 技术文件的内容和交付时间

| 皮带机设备提供以下技术方案、说明、结构及装配图纸、系统原理图和部件说明书等每台皮带机各4套（中文），相应技术文件的电子文档各1套（图纸要求提供dwg格式文件；表格要求以EXCEL2007文件格式；文本要求以word2007文件格式）。另提供设备相关的所有系统软件和应用软件各一套。备选设备的技术文件的内容和交付时间在皮带机设计联络中确定。 |  |
| --- | --- |
| 5.1. | 技术方案 |
| 5.1.1 | 皮带机组装及拆卸的技术方案、说明及相应图纸。 |
| 5.1.2 | 皮带机运输、吊装、组装、存放技术说明及相应图纸。 |
| 5.1.3 | 组装计划和技术说明。 |
| 5.1.4 | 滚筒、托辊更换方案(包括提供滚筒、托辊使用寿命、维护保养时间及损坏后的更换方案等)。 |
| 5.1.5 | 皮带机设计、制造计划。 |
| 5.1.6 | 对输出洞外渣料的卸置方案及所需配套设备。 |
| 5.1.7 | 其它技术方案及图纸等资料。 |
| 5.2 | 皮带机说明 |
| 5.2.1 | 皮带机安全操作、使用说明书。 |
| 5.2.2 | 皮带机工厂维修说明书 |
| 5.2.3 | 皮带机日常维护保养说明书。 |
| 5.2.4 | 皮带机所有技术参数表。 |
| 5.2.5 | 皮带机配件目录（含配套生产厂商设备的名称、规格、单价、厂家等）。 |
| 5.2.6 | 皮带机及各系统（含配套生产厂商的）出厂质检合格证书，工地验收程序和验收证书。 |
| 5.2.7 | 所有油料、油脂和各种工作介质的技术资料，包括商业名称以及物理化学参数、所有油液以及油脂的推荐更换周期。 |
| 5.2.8 | 其它说明（包括已选备选设备等）。 |
| 5.3 | 结构及装配图纸 |
| 5.2.4 | 皮带机总装图 |
| 5.2.5 | 皮带机及各驱动装置装配图 |
| 5.2.6 | 钢架结构装配图 |
| 5.2.7 | 托辊结构图 |
| 5.2.8 | 驱动装置结构图 |
| 5.3 | 滚筒结构图 |
| 5.3.1 | 减速机结构图 |
| 5.3.2 | 皮带清洗装置结构图 |
| 5.3.3 | 张紧装置结构图 |
| 5.3.4 | 卸料槽结构图 |
| 5.3.5 | 溜槽结构图 |
| 5.3.6 | 皮带机机架结构图 |
| 5.3.7 | 转载皮带机机架结构图 |
| 5.3.8 | 硫化平台结构图及装配图 |
| 5.3.9 | 储带仓结构图及装配图 |
| 5.3.10 | 其它结构图 |
| 5.4.1 | 控制系统（含控制系统的逻辑图、控制流程、PLC的运行程序梯形图（中文版）等）或原理图 |
| 5.4.2 | 数据传输系统 |
| 5.4.3 | 其它系统（包括已选备选设备等） |
| 5.5 | 部件说明书 |
| 5.5.1 | 滚筒、托辊质量检验标准、保养、更换、维修说明书等说明文件。 |
| 5.5.2 | 其它所有单台设备（已选备选设备等）和零部件说明书及相应图纸。 |
| 5.6 | 系统软件 |
| 5.6.1 | 提供洞内、外所有计算机控制系统正版应用软件的光盘，授权号、操作说明书、软件使用中的所有密码。如出租方提供正版应用软件的光盘损坏，出租方应免费提供。 |

### 技术文件六 合同设备的质量保证

6.1概述

6.1.1出租方保证合同设备能满足和适应本项目的地质条件和环境条件，不排除掘进时遇到特殊地层可能，不仅限于租赁单位提供的工程地质资料，具备施工连续出渣能力，合同设备设计时，出租方应充分考虑风险。

6.1.2出租方保证按合同规定提供的设备是全新的、完整的、技术水平是先进的、成熟的，并按合同规定的标准设计的，能力是相匹配的，质量是优良的，设备的选型符合安全可靠，有效运行和易于维护的要求，充分考虑了合同设备在运行时对设备和人员的安全。并且在设备部件制造时对设计和材料做过最新的改进，保证设备整体技术性能满足现场使用需求。出租方还应保证按合同所提供的设备不存在由于设计、材料或工艺的原因造成的缺陷，或由于出租方的任何行为和不当行为所造成的缺陷。

6.2合同设备的质量保证期

6.2.1合同设备的质量保证期是指在工地完成性能考核，经双方签订验收证书之日起至本工程TBM掘进工作全部完成。因工程原因停止施工，则合同设备的质量保证期相应顺延。

合同设备如果在质量保证期内发生故障，承租方向出租方提出处理故障要求时，出租方应在承租方发出通知后24小时内派出具有处理故障能力的技术人员到达工地进行处理。若由于部件质量原因，出租方还应给予免费更换或赔偿，并重新计算该部件的质量保证期、免费在双方商定的期限内（以不影响承租方施工进度计划为前提）把赔偿的部件交货到工作现场。

6.3合同设备的质量保证责任

6.3.1无论何时若承租方发现合同设备所用原材料、部件、设备是旧的或翻新的或存放二年以上的，出租方应无条件给予更换并且向承租方补偿这部分部件费用的200%，并承担由此造成的工期损失及费用损失。

6.3.2在合同设备质量保证期内，发现合同设备和部件非承租方原因不能正常使用时，出租方应给予免费修理或更换，由此造成的所有损失应由出租方承担。

6.3.3合同设备的防水、防腐设计应确保能承受洞内的地质条件和水压，各项装置的防水性能在施工中担保是有效可靠的，皮带机机架应具有足够的刚度。如有损坏，出租方将负责赔偿承租方由此造成的所有损失。

6.4运行速度和完好率保证

6.4.1皮带机的运行速度不小于3.15m/s。设备考核期为4周的连续工作日内，完成掘进出渣大于500m。

6.4.2如果达不到担保的皮带出渣运行速度，承租方允许出租方根据合同重做性能试验，出租方承担由此造成的所有直接损失。

6.4.3担保的完好率：皮带机在考核期内的平均完好率不低于98%，是指在正常条件下一天24小时工作情况下正常工作时间应不少于23.52小时，皮带机故障时间每日少于0.48小时。故障时间包括所有不能按正常计划掘进出渣所花费在皮带机设备的故障维修上的总时间。

皮带机以及相应设备的完好率以下面公式确定：

AV=（ET+SE）/（ET+SE+OUT）

其中：AV——完好率；

ET——总带负荷工作状态时间；

SE——空载运行时间；

OUT—故障总时间。

6.4.4如果由于出租方的责任，担保的出渣运行速度（详见6.4.1.）和担保的完好率（详见6.4.2.）不能实现，出租方将在接到承租方通知后1个月以内对达不到的指标进行有效的检测，并承担由此所产生的所有费用。若经过这个阶段后保证的指标（上面给出的）仍然达不到，出租方有责任偿还损失如下：

| 损失的担保出渣运行速度 | 偿还损失为合同设备总价的百分比 |
| --- | --- |
| ≤10% | 0.5% |
| 10%～15％ | 1.0% |
| 15%～20％ | 2.0% |
| 20%～25％ | 4.0% |
| 25%～30% | 8.0% |
| 对不能达到担保完好率 |  |
| 达到的完好率百分比 | 偿还损失为合同设备总价的百分比 |
| 90%～98％ | 3.0% |
| 85%～89％ | 5.0% |
| 80%～84％ | 10.0% |
| 75%～79％ | 20.0% |
| ＜74％ | 退货并赔偿相关损失 |

在这里确定的偿还损失将采用“合同设备总价的百分比”。如果属于承租方操作的问题，出租方应留下合格的运行操作人员在工地证明出租方所提供的合同设备的运行速度和完好率是满足担保要求的。

6.5技术服务及技术文件质量保证

6.5.1出租方人员提供技术服务是合格的，服务人员应身体健康、有五年以上的（含五年）从事同类技术服务的经验（有相关方面资料证明）。因出租方技术服务人员的错误指示或因出租方提供的技术资料、图纸和说明中的错误，对合同设备造成任何损坏，则出租方免费修理或免费更换被损坏的设备，并免费在双方商定的期限内（不能影响承租方的掘进生产计划为前提）将赔偿的设备交货到工作现场。技术资料和图纸中发现的错误按5000元/次扣除合同金额。

6.5.2如果由于出租方的责任而使合同设备有缺陷，则出租方应无条件修理或更换有缺陷的设备。

6.5.3合同设备的工地组装将在出租方人员的监督指导下进行，出租方对合同设备装配质量也是担保的，最终的装配质量由出租方负责。承租方通过试运行对合同设备进行性能考核验收。

6.5.4出租方保证所交付的技术资料相应的电子版文件是完整清楚的和正确的，并且能够满足合同设备的设计、检验、安装、调试、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

6.5.5出租方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因出租方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，出租方应免费提供。

6.5.6如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，出租方应事先将拟停止生产的计划通知承租方，使承租方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据承租方要求，出租方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）或免费提供可供承租方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便承租方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。出租方保证承租方或承租方委托的第三方制造及承租方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

技术文件七 技术培训、技术服务及设计联络

7.1技术培训

7.1.1承租方根据需要，安排约2人·天的监造，由出租方负责监造期间发生的交通费、食宿费及办公费，并提供相应的培训服务。

7.1.2出租方负责为承租方提供10人·天的现场技术培训。

7.2技术服务

7.2.1出租方在合同签订后，派专人参与需方施工现场的连续皮带机和固定皮带机、转载皮带机场地布置方案的实施。

7.2.2出租方派技术人员到现场进行安装、调试、操作、维护、验收等内容。出租方服务人员在设备配套合同设备连续运行12个月以后，经需方同意，才能离开现场，并提供全过程技术服务。

7.2.3如果因设备质量问题出现故障，出租方须在接到需方通知24小时以内到达施工现场并解决问题，发生的费用由出租方负责。

7.2.4出租方在TBM掘进整个过程，如承租方要求，都能在规定时间内派出人员，到现场进行皮带机的故障处理或指导。

7.3设计联络

7.3.1自接到中标通知后3天内，出租方应选派主要设计人员自费来承租方指定地方，进行初步设计联络，并向承租方提交有关设计制造的标准、规范和目录，介绍设计方案、工艺流程、相关图纸、交货计划、关键部件的选型、核心部件的进口厂商、设备分包厂商名称，提供设备组装、调试计划；同时讨论并确定运输方案。出租方将在初步设计联络后5天内对承租方提供的标准和规范提出书面意见，对其它内容的审查，承租方有权提出正确的改进意见，出租方有责任对承租方的意见作全面考虑。在设计审查期间，双方签字的所有书面文件及传真、邮件，将作为出租方的设计基础。

7.3.2除上述规定的联络会外，若有重要事情需有关各方进行研究和讨论，经双方协商可另召开联络会。设计联络时应通知承租方参加，承租方有权提出建议，出租方应充分予以考虑，由此发生的费用由出租方承担，承租方不对此承担任何责任。每次设计联络经过双方代表签字确认，作为合同附件执行。设计联络会后遗留问题及供方在进一步设计中遇到的问题，双方将以传真、电子邮件等方式沟通解决。如有必要，由双方协商时间、地点另行召开设计联络会。

### 技术文件八  制造和验收标准

| 为了便于双方对合同设备的检验和验收，出租方应向承租方提供包括但不仅限于以下设计、制造和验收标准。 |  |
| --- | --- |
| 8.1 | 总则 |
| 8.2 | 出租方公司的质量保证措施 |
| 8.3 | 出租方公司零部件供应厂家相应的质量保证原则 |
| 8.4 | 交付文件 |
| 8.4.1 | 主要部件出厂合格证 |
| 8.4.2 | 皮带机检验记录 |
| 8.4.3 | 工厂测试报告 |
| 8.4.4 | 工地验收文件 |
| 8.5 | 质量计划 |
| 8.6 | 标准 |
| 8.6.1 | 国家行业标准或ISO以及承租方提出的技术标准 |

### 技术文件九  出租方技术人员的技术服务范围

9.1为了使合同设备的组装、调试、试运行及使用的顺利进行，出租方应派遣技术熟练、身体健康和称职的技术人员到承租方TBM施工工作现场进行技术服务。

9.2出租方应从所派遣的技术人员中指定1名现场代表负责解决与本合同设备有关的技术和商务问题，并授权对现场提出的问题及时答复和签认。

9.3出租方技术人员抵达工作现场后，双方现场代表应协商确定总的工作计划和月工作计划。对工作计划的任何修改，需经双方现场代表协商确定。出租方技术人员应按照双方商定的工作计划开展工作

9.4在合同设备的工地组装、调试、试运行、性能考核、操作及维修期间，出租方技术人员应在工作现场对承租方相关人员进行为期2周的理论培训、必要的示范操作并解答承租方提出的相关技术问题。保证在试运行结束前，承租方操作人员能够独立操作连续皮带机和固定皮带机。

9.5出租方技术人员的作息时间应遵照工作现场的规定。特殊情况需在休息时间进行技术服务时，出租方技术人员必须提供技术服务，以确保承租方的施工进度计划的完成。

9.6出租方技术人员的实际工作时间和加班时间应每天记载在考勤卡上，考勤卡应1式2份，双方各执一份，并由双方现场代表签认。

9.7技术服务费已包含在合同设备总价中。若出租方未能完全完成合同项下的技术服务,承租方有权根据实际情况从任何一笔应付合同款中予以扣除。

9.8工作进度、每天完成的主要工作、发生的问题或事故以及解决方法应每天记载在工作日志上，并由双方现场代表签订，工作日志1式2份，双方各执1份。

9.9其他

9.9.1如果承租方认为出租方技术人员不称职，承租方有权要求撤换，所有因撤换人员而产生的费用由出租方承担。

9.9.2出租方更换工地技术服务人员时，必须征得承租方同意，且不能影响工作现场的技术服务。

9.9.3出租方技术人员在技术服务期间应遵守中华人民共和国的法律、法规及工作现场的规章制度。

9.10服务时间从连续皮带机组装开始至合同约定的时间结束。

9.11本招标文件的技术服务时间是指在双方合同约定的起始时间长度或完成相应的连续出渣任务。

9.12如有必要对上述条款进行调整时，经双方讨论确定。

### 技术文件十 工地组装、调试、试运行、性能考核和验收安排

10.1出租方应对设备的工地组装、调试、试运行进行技术指导。出租方应对合同设备的工地组装、调试、试运行及性能考核负责。承租方应全力配合，配备足够的劳务人员，提供相应的工具。出租方应对设备的安全、质量和各项保证指标承担责任。在组装工作开始前，双方各自授权一名代表处理合同设备从组装到验收期间有关合同设备的技术问题。双方代表应充分合作，以保证合同设备在运抵工作现场3周内组装调试完毕。如果双方之间有任何问题和分歧时，双方将分析原因，澄清责任并在现场通过友好协商解决。

10.2在工地组装工作开始前，出租方技术人员应详细介绍组装方法和要求。在工地组装期间出租方技术人员应对组装工作进行技术指导并参加所有设备组装质量的检验和试验。出租方技术人员的重要技术指导应以书面提出。

10.3出租方在工地的组装、调试工作应提供工作计划表（即工作内容、日程表、包括配合的劳务人员工种、人数、需配合的机具等）以保证设备到达工作现场3周内完成。组装完毕后，在出租方提供组装工作完全符合设计要求确认签字后，在有承租方代表同意和参加的前提下，按技术文件和图纸一起进行检验和试车。双方代表将签订设备组装证书及单机试车和机械与设备的系统联运证书。上述证书将以本技术文件规定的工作日志为基础。如试车顺利完成，组装工作完全符合技术文件要求时，双方代表应于5日内在工作现场签署组装竣工证书。此证书签订日即为合同设备组装及试车完成日。但此证书不能免除合同规定出租方在试运行、性能考核期间和设备保证期内对合同设备发现的缺陷所应负的责任。

10.4在组装、调试完成后，双方应全力配合尽快开始试运行。试运行期及掘进出渣长度，同属技术服务范围。

10.5出租方应自费派遣性能考核人员到设备现场进行性能考核。在试运行期间合同设备达到良好稳定运行后，由双方代表商定首次考核日期，设备考核期为4周的连续工作日，皮带机运行出渣满足tbm生产需要，考核应在出租方技术人员指导下进行。每次考核的结果应作出记录，在每次考核完成后双方代表在性能考核报告上签订确认。

10.6如果在规定的考核期内实现了规定的全部保证指标，并且完成了规定的试运行指标，即表示验收合格。双方代表在验收完成后5日内签署合同设备验收证书一式4份，双方各执2份。

10.7如因出租方原因导致任何一次考核失败，或未达到保证数据，双方应全力合作，尽快安排下次考核。

10.7.1如因出租方原因导致任何一次考核未能成功时，出租方应尽快在双方同意的期限内对设备进行必要的修理、更换和/或修改，修改后应根据本技术文件的规定，尽快再次进行性能考核。承租方应大力协助。如上述修理、更换和/或修改在现场进行，所需直接费用（如工时费、材料费等）应在合同设备交接验收前，由双方授权代表根据修理、更换和/或修改的情况而计算的金额，由出租方承担。上述修理，更换和/或修改由双方代表签订确认。

10.7.2如由于出租方原因未能达到保证数值，承租方同意延长考核时间，具体时间由双方的现场代表协商确定，以便出租方对合同设备进行改进并进行再次考核。再次考核由于出租方原因仍未能达到保证数值，承租方有权向出租方提出索赔。在延长期内改进合同设备所需全部费用和出租方技术人员的全部费用均由出租方负担。

10.7.3如由于出租方原因，交货延误，则上面所提的时间相应顺延。

10.8若由于出租方原因导致性能考核失败，其性能考核机会不超过3次。如果由于出租方原因，在其所进行的第3次性能考核有任何性能和保证指标仍未能达到，承租方有权按照规定向出租方索赔违约金。违约金以最后一次性能考核的结果为依据，证明合同设备未能达到最低技术性能和保证指标的情况。

10.9接受违约金后，承租方应签署合同设备的验收证书1式4份，双方各执2份。但是，出租方仍有义务采取各种措施以使合同设备达到规定的技术性能和保证指标。出租方支付违约金不能免除其在保证期内所负的义务。

10.10如果由于承租方原因导致性能考核失败，出租方有权与承租方就此进行讨论。

10.10.1如由于承租方原因导致性能考核未能按时完成，性能考核应在双方代表同意的时间进行延长，以便承租方进行必要的改善工作。

10.10.2由于承租方原因未达到性能及保证指标时，为承租方进行考核的机会不超过3次。如果第三次性能考核因承租方原因都未能达到性能和保证指标，承租方应对合同设备进行验收，并由双方现场代表在性能考核结束后7天内签署验收证书，但是出租方仍应协助承租方采取一切必要措施使合同设备达到要求的保证指标，由此产生的额外技术服务费由承租方负担。

10.10.3由于承租方原因在合同设备交货之日7个月内未能对合同设备进行考核时，承租方应对合同设备进行验收，但出租方仍应承担协助合同设备组装、调试和运转的责任。提供这种协助的条件应通过友好协商后达成协议。

10.11如果试运行和/或性能考核因出租方原因发生迟延和/或在其他情况下发生额外费用，承租方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用向出租方提出赔偿。

10.12合同设备的验收，并不能免除出租方对“合同设备”在保证期内应承担的责任。

10.13工地组装、试运行、性能考核和验收的具体安排在联络设计中确定。

# 第七章 投标文件格式

项目（设备名称）租赁

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

目 录

一、投标函

二、法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书

三、投标保证金（保函）

四、资格审查资料

五、商务偏差表

六、投标人须知规定的其他商务材料

七、报价表

八、技术规格书

九、技术偏差表

十、技术服务和质保期服务计划

十一、投标人须知规定的其他技术材料

## 一、投标函

（招标人名称）:

1.我方已仔细研究了项目（设备名称）租赁招标项目招标文件的全部内容，愿意以本投标文件的投标报价履行招标文件规定的全部义务。提供设备招标文件的全部内容，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

(1)投标函；

(2)法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书；

(3)投标保证金；

(4)资格审查资料；

(5)商务偏差表；

(6)投标人须知前附表规定的其他商务材料；

(7)报价表；

(8)技术规格书；

(9)技术偏差表；

(10)技术服务和质保期服务计划；

(11)投标人须知前附表规定的其他技术材料；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.本工程掘进结束，皮带机可以留置招标人工程现场半个月，留置期间无需支付租金。留置期满半个月内出租方（投标人）将皮带机移出承租方（招标人）施工现场，承租方（招标人）予以配合，如出租方（投标人）不能按期移出，则皮带机所有权无偿归属于承租方（招标人），由承租方（招标人）自行决定皮带机去留。

8.其他补充说明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

## 二、法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书

#### （一）法定代表人(单位负责人)身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年 月日

经营期限：

姓名：  性别：年龄：职务：

系（投标人名称）       的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

年月日

#### （二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托我方员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改招标租赁的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人联系方式：

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人(单位负责人) （签字）

身份证号码：（附身份证复印件）

委托代理人：（签字）

身份证号码：（附身份证复印件）

年月日

## 三、投标保证金

投标保证金汇款单清晰扫描件或复印件

投标保证金金额：（大写）（¥ ）

投标单位名称：

汇 款  账 号：

开   户   行：

投  标 项 目：

联   系   人：

联 系 电  话：

## 四、资格审查资料

1．基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具 有的各类资质证书 | 类型： |  | 等级： |  | 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或 者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：如果投标人对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人要求在本表后附相关资质证书复印件。

1.1 制造商资质证明(如有)

制造商生产制造设备许可及检验证书及招标要求的相关资质证书等。

1.2 代理商资格证明(如有)

代理商代理销售设备的资格证明文件。

1.3 制造商授权函(如有)

1.4 管理体系认证证书（如有）

质量、环境、职业健康安全等管理体系认证等证书

1.5 其它证书（如有）

2．近年完成的类似项目情况表

投标人按照招标文件要求提供的业绩证明材料应包含设备的主要合同扫描件(含供货范围)。

近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 承租方名称 |  |
| 承租方联系人及电话 |  |
| 项目概况、工作范围及 投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并附相关证明材料。

3．正在供货和新承接的项目情况表

投标人按照招标文件要求提供的业绩证明材料应包含设备的主要合同扫描件(含供货范围)。

正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 承租方名称 |  |
| 承租方联系人及电话 |  |
| 项目概况、工作范围及 投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

## 五、商务偏差表

商务偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、投标人须知规定的其他商务材料

## 七、报价表

#### 1.投标报价汇总表

标包编号：                币种：人民币                单位：万元

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBM连续皮带输送机 |  |  |  |  |
| 2 | 固定皮带机 |  |  |  |  |
| 3 | 转载皮带输送机 |  |  |  |  |
| 4 | 随机备品备件 |  |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务、培训、监造费用 |  |  |  |  |

注：1．合同设备应按施工现场交货价格报价（包含成套设备费、备品备件、专用工具、工厂安装调试费、工地现场调试及安装指导费、与设备制造相关的技术服务、技术资料、技术培训、合同设备装卸专用工具、项目现场车板交货前的运输、运输保险费用，工地安装技术指导费用，工地调试费用及1000m试运行的技术指导服务费用）。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：  (签字)

年月日

#### 2.分项报价汇总表

##### 表1-1：TBM皮带输送机分项报价表（格式）

单位：人民币，万元

| 序号 | 设备名称 | 设备描述/规格型号 | 原产地 | 单位 | 数量 | 现场交货含税单价 | 现场交货含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续皮带机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机头、坡道段、机尾部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 钢结构（含支腿、机架、检修平台钢结构等） |  |  | t |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 电机 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 减速机 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 联轴器 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 驱动底座 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 传动滚筒（含轴承座） |  |  | 套 |  |  |  | 陶瓷胶面 |
| 1.1.7 | 清扫器 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | 水清洗装置 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | 硫化平台 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | 硫化机 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | 收/放带装置 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | 上托辊 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | 下托辊 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | 缓冲托辊 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | 缓冲床 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.16 | V型托辊 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | 上挡偏辊（含支座） |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 1.1.18 | 下挡偏辊（含支座） |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 1.1.19 | 延伸机构 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.20 | 机尾滚筒（含轴承座） |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1.21 | 紧固件、连接销等 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 1.2 | 储带仓部份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 钢结构（含支撑车、张紧车、游动支架及等） |  |  | t |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 自动变频张紧装置（含变频和控制柜） |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 改向滚筒1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 改向滚筒2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 托辊 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 1.3 | 胶带部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 胶带 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 固定皮带机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 机头、坡道段、机尾部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 钢结构（含支腿、机架、检修平台钢结构等） |  |  | t |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 电机 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 减速机 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 联轴器或液力耦合器 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 制动器 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 逆止器 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 驱动底座 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 传动滚筒（含轴承座） |  |  | 套 |  |  |  | 陶瓷胶面 |
| 2.1.9 | 清扫器 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 水清洗装置 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 上托辊 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 下托辊 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 缓冲托辊 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | 缓冲床 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | V型托辊 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 上挡偏辊（含支座） |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2.1.17 | 下挡偏辊（含支座） |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2.1.18 | 头部漏斗 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.19 | 导料槽 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.20 | 卸料器 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.21 | 机尾滚筒（含轴承座） |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1.22 | 紧固件、连接销等 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 2.2 | 胶带部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 胶带 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 转载皮带机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 钢结构（含机架、检修平台、支腿、护罩、爬梯、固定撑、机尾张紧架等） |  |  | t |  |  |  |  |
| 3.2 | 电机 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3.3 | 减速机 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3.4 | 联轴器 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.5 | 驱动底座 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.6 | 传动滚筒（含轴承座） |  |  | 套 |  |  |  | 陶瓷胶面 |
| 3.7 | 上托辊 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.8 | 下短辊 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.9 | 上挡偏辊（含支座） |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.10 | 下挡偏辊（含支座） |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.11 | 主动拍打清扫器 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.12 | 水清洗装置 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.13 | 机尾滚筒（含轴承座） |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.14 | 机尾滚筒清扫器 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.15 | 胶带 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3.16 | 电控 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电器控制部分 |  |  |  |  |  |  | 控制信号线采用快速接头 |
| 4.1 | 变频器柜（水平） |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.2 | 变频器柜（转载） |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.3 | 就地控制柜 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.4 | TBM机室操作站 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.5 | 卷带变频控制箱 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.6 | 保护开关 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.7 | 电缆 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.8 | 光缆 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.9 | 监控系统 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.10 | 安全急停模块 |  |  | 套 |  |  |  | 间距150m |
| 4.11 | 急停中继箱 |  |  | 套 |  |  |  | 间距1000m |
| 4.12 | 报警喇叭 |  |  | 套 |  |  |  | 间距1000m |
| 水平参数：B=mm Lh=m Q=t/h V=m/s α=° H=m N=KW 电压：380V 数量：1台 垂直参数：B= mm Lh= m Q=t/h V= m/s α=° H= m N=KW 电压：380V 数量：1台 转载参数：B=mm Lh= m Q=t/h V= m/s α=° H=m N=KW 电压：380V 数量：1台 分体始发参数：B=mm Lh=m Q=t/h V=m/s α= ° H=m N=KW 电压：380V 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与投标总价不一致时，以单价为准，修正总价。

2、如果不提供详细分项报价，将视为未实质性响应招标文件。

3、投标人按表中所列项目每个项目逐项填写，表中未列项目，由投标人补充填写。投标人向招标人承诺如下：合同设备都是系统完整和配套的，在性能上无需任何附加条件都能发挥规定的功能并能正常工作（包括初装油液等），包括附件中技术说明所提到的内容。

4、提供设备使用全部程序的备份软件和技术文件，价格包含在投标总价中。

投标人：(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：(签字)

##### 表1-2：随机备品备件供货范围及分项报价一览表（格式，单台）

投标人名称：                   币种：人民币                单位：万元

| 序号 | 备品备件名称 | 数量 | 品牌 | 原产地 | 施工现场交货单价 | 施工现场交货总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果按单价计算的结果与投标总价不一致时，以单价为准，修正总价。

2、如果不提供详细分项报价，将视为未实质性响应招标文件。

3、以上费用已计入投标总价，并包含在合同设备总价中。

投标人： (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：(签字)

##### 表1-3：专用工具供货范围及分项报价一览表（格式，单台）

投标人名称：                      币种：人民币                单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 原产地 | 施工现场交货交货单价 | 施工现场交货交货总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果按单价计算的结果与投标总价不一致时，以单价为准，修正总价。

2、如果不提供详细分项报价，将视为未实质性响应招标文件。

3、本表所列专用工具应满足合同设备的工地组装、拆卸的需要，否则由投标人免费提供。每台合同设备随机分别提供一套专用工具。

投标人：(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：(签字)

##### 表1-4：技术服务、培训、监造费用一览表（格式，单台）

投标人名称：                   币种：人民币                单位：万元

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量（人天） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 派驻工作现场的技术服务 |  |  |  |  |
| 2 | 制造工厂监造、培训及工厂检验费用 |  |  |  |  |
| 3 | 设计联络会费用 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1、如果按单价计算的结果与投标总价不一致时，以单价为准，修正总价。

2、如果不提供详细分项报价，将视为未实质性响应招标文件。

3、本表价格包括投标人技术人员的往返机票、食宿和交通、工资、加班工资等所有费用。

4、技术服务范围按技术文件九《出租方技术人员的技术服务范围》，投标人报价中的人天数应满足连续皮带机和固定皮带机的工地组装、调试和试运行1000米的需要。

5、以上费用已计入投标总价，包含在合同设备总价中。

投标人： (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：(签字)

#### 3.备选设备和备选件供货范围及分项报价一览表

设备编号： 单位：人民币，万元

| 序号 | 名 称 | 件 号 | 单位 | 单价 (元) | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：1.填写内容不局限于表格空格大小，可自行扩大，但表格格式不能变；

2.此表格需提供Excel电子文档。

投标人：(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：(签字)

#### 4.货物说明一览表格式

货物说明一览表

| 品目号 | 货物名称 | 产地 | 主要规格 | 数量 | 包装件数 | 包装尺寸 | 重量(t) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.填写内容不局限于表格空格大小，可自行扩大，但表格格式不能变；

2.此表格需提供Excel电子文档。

3. 本表按单台货物列报。

投标人：(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：(签字)

## 八、技术规范书

对照招标文件第六章 技术规范进行逐条响应。投标人提供的技术支持资料。

## 九、技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 十、技术服务和质保期服务计划

提交介绍企业规模、生产能力等，各项优惠承诺等进行详细的介绍和方案的编写。

## 十一、投标人须知规定的其它技术材料